Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Дизельний генератор 10.0 кВт; Код за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 31120000-3 – Генератори |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2023-09-26-002547-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника Назва предмета закупівлі; Дизельний генератор 10.0 кВт;. Код ДК 021:2015 за Єдиним закупівельним словником; 31120000-3 – Генератори. Кількість.; 3 шт. Місце поставки товару; Місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги: 24321, Україна, Вінницька обл., Гайсинський район заклади освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області: - Ліцей №2 (м. Ладижин вул. Процишина, 21) - Ліцей №3 (м. Ладижин вул. П. Кравчика, 53) - Ліцей№4 (м. Ладижин, вул. Будівельників, 63) Обсяги: 3 шт.. Строк поставки товару; до 13.10. 2023року включно. ## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ Потужність; 10.0 кВт. Тип установки; портативний. Вага; 158.0 кг. Розмір; 79.6x53.2x68.5 см. Потужність макс. 1ф; 9.0 кВт. Потужність макс. 3ф; 11.0 кВт. Потужність номінальна 1ф; 8.0 кВт. Потужність номінальна 3ф; 10.0 кВт. Об’єм бака для оливи; 1.5 л. Об’єм паливного бака; 20.0 л. Розхід палива; 2,0 л/год. Тип альтернатора; Синхронний. Потужність двигуна; 13 л/с. Об’єм двигуна; 762 см3. Тип двигуна; 4-тактний. Тип запуску; Ручний, електростартер. Вид палива; Дизельне паливо. Час безперервної роботи; 10 год. Вихідна напруга; 220 В, 380 В. Рівень шуму; 78 дБ. Частота електромережі; 50 Гц. Кількість фаз; одна/три. Клас захисту; IP23. Охолодження; Повітряне. Додаткові функції; Індикатор низького рівня оливи Система аварійної зупинки Стабілізатор напруги AVR (автоматичний регулятор напруги) Можливість встановлення автоматики Транспортувальні колеса 2 розетки на корпусі (220В та 380В) Вихід 12В для зарядки акумуляторів. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 288 000,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2023 рік та розрахований на підставі середньо ринкової вартості відповідного товару |