Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Капітальний ремонт фасадів (заміна окремих віконних блоків на металопластикові) будівлі Ліцею №3 Ладижинської міської ради по вул. Кравчика, 53 в м. Ладижин Вінницької області, (ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація) |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2024-06-24-010606-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника 1. Виконавець розраховує вартість робіт у відповідності до затверджених Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 р. №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», а також відповідно до порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення, затверджених Наказом Мінрегіону від 25.06.2021 р. №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві» 2. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. 3. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт. 4. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації та державним стандартам. Віконні блоки з металопластику повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 14351-1:2020 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері для 1-ої кліматичної зони та мати сертифікат відповідності. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання. 5. При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість. 6. Замовник протягом проведення капітального ремонту проводить нагляд з метою дотримання технологій, нормативів та ДСТУ. # 7. Роботи повинні бути виконані з дотриманням: # ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12); # ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму ДСТУ Б А.3.2-13:2011 Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.013-78, MOD) ДСТУ Б А.3.2-15:2011 Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних майданчиків (ГОСТ 12.1.046-85, MOD) ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD) ДСТУ Б В.2.8-47:2011 Риштовання стоякові приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 27321-87, MOD) ДСТУ Б В.2.8-45:2011 Підмості пересувні збірно-розбірні. Технічні умови (ГОСТ 28012-89, MOD) НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 8. Виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть. ОБСЯГ РОБІТ № Ч.ч.; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Роздiл 1. Вікна. Знімання засклених віконних рам; м2; 171,15. Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; шт; 62. Розбирання існуючих вiдливiв з листової сталi; м; 120,6. Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; м2; 36. Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; м2; 2. Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; м2; 7,313. Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; м2; 125,833. Установлення віконних зливів; м; 120,6. Роздiл 2. Відкоси віконні внутрішні. Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї; м2; 143,6. Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"; м2; 143,6. Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 143,6. Роздiл 3. Відкоси віконні зовнішні. Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю; м2; 33,1. Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань; м2; 33,1. Роздiл 4. Ремонт бетонних підвіконників. Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2; м2; 4,86. На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм; м2; 4,86. Шліфування бетонних або металоцементних покриттів; м2; 19,44. Безпіщане накриття стін; м2; 19,44. Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю; м2; 19,44. Роздiл 5. Інші роботи. Навантаження сміття вручну; т; 7,467. Перевезення сміття до 5 км; т; 7,467. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ № з/п; Найменування; Одиниця виміру; Кількість. Гіпсові в'яжучі Г-3; т; 0,92658. Клей для гіпсокартона KNAUF Perlfix; кг; 718. Фарба водоемульсійна Снєжка Еко, бiла; кг; 90,47. Листи гiпсокартоннi вологостійкі, товщина 9 мм; м2; 150,78. Папір шліфувальний; м2; 1,73512. Дрантя; кг; 0,58087. Піна монтажна; л; 65,10799. Ґрунтовка глибокого проникнення; л; 23,63748. Клей столярний сухий; кг; 0,64152. Емаль акрилова Kompozit Profi, біла; кг; 1,94. Відлив підвіконний металевий, ширина 150 мм; м; 125,06. Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані; м; 359. Шурупи самонарізні 1,8х35 мм; шт; 425,718. Шпаклівка клейова; т; 0,00718. Шпаклiвка гіпсова "Сатенгіпс"; кг; 23,33. Легковирівнювальна стяжка Ceresit СN 278; кг; 486. Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт; м3; 0,005788. Блоки віконні для громадських будівель з металопластику з двокамерним енергозберігаючим склопакетом; м2; 171,15. Вода; м3; 0,41504. Карборунд; кг; 0,3888. Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6; м3; 0,0331. Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5; м3; 1,4233. Шурупи для віконних рам та дверних коробок з плоскою головкою 7,5х152мм; шт; 688,24331. Акрилова фарба Ceresit СT 42; кг; 16,55. - ч; Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29; кг; 258,48. Силікон; л; 19,61311. 9. Всі транспортні засоби, обладнання та механізми, які будуть залучені до виконання робіт мають бути в справному стані. 10. Усі працівники Учасника, що будуть задіяні до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію, необхідні знання та досвід. 11. Доставка працівників до місця виконання робіт забезпечуються Виконавцем. 12. Пропозиція Учасника повинна враховувати вартість використання обладнання, паливо-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат, згідно з чинним законодавством. 13. Виконавець забезпечує дотримання чистоти та порядку при виконанні робіт та зобов’язаний після виконання робіт привести територію до належного санітарного стану. На підтвердження даної вимоги, Учасник у складі пропозиції повинен надати копію договору з компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття або іншого документа. 14. Під час виконання робіт Виконавець зобов’язаний забезпечити вчасне облаштування ділянки місцевості попереджувальними знаками та показниками. 15. Учасник несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством 16. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом таких строків: - 10 (десять) років – на роботи, прямо передбачені даним Договором. - згідно строку гарантії, який встановлений заводом-виробником матеріалів та обладнання - на матеріали, устаткування та обладнання. 17. У разі, якщо документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, містять не всі види робіт згідно технічної специфікації або містять змінені обсяги та/або склад робіт, така пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, та відхиляється замовником. 18. Інформація про відповідність запропонованих учасником робіт технічним, якісним і кількісним вимогам предмету закупівлі повинна бути підтверджена шляхом подання в складі тендерної пропозиції наступних документів: 1) договірна ціна; 2) локальний кошторис на будівельні роботи (має бути складений відповідно до технічної специфікації з урахуванням будівельного технологічного процесу); 3) зведений кошторисний розрахунок; 3) відомість ресурсів; 4) проект календарного графіку виконання робіт в якому визначаються початок та закінчення кожного з етапів робіт, види робіт. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 826 783,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2024 рік та розрахований на підставі проектно кошторисної документації на Капітальний ремонт фасадів (заміна окремих віконних блоків на металопластикові) будівлі Ліцею №3 Ладижинської міської ради по вул. Кравчика, 53 в м. Ладижин Вінницької області |