Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державнихкоштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | «Поточний ремонт внутрішнього приміщення ЗДО №5 «Берізка» Ладижинської міської ради по вул. Будівельників, 20 в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області з заміною вікон та проведенням ресурсозберігаючих заходів», (ДК 021:2015 45420000-7 Столярні та теслярні роботи ) |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2024-07-12-006307-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника Виконавець розраховує вартість робіт у відповідності до затверджених Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 р. №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», а також відповідно до порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення, затверджених Наказом Мінрегіону від 25.06.2021 р. №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві» 2. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. 3. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт. 4. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації та державним стандартам. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання. 5. При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість. 6. Замовник протягом проведення капітального ремонту проводить нагляд з метою дотримання технологій, нормативів та ДСТУ. # 7. Роботи повинні бути виконані з дотриманням: - ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти. Будинки і споруд». - ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». - ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві». - Постанова Кабінету Міністрів України №461 КМУ від 13.04.2011 «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів». # ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення»; # ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; # ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва.»; # ГОСТ 12.1.005-88 «Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони»; ДСТУ Б А.3.2-13:2011 «Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність.»; ДСТУ Б В.2.8-43:2011 «Огородження інвентарні будівельних майданчиків»; ДСТУ Б В.2.8-47:2011 « Риштовання стоякові приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови»; ДСТУ Б В.2.8-45:2011 «Підмості пересувні збірно-розбірні. Технічні умови»; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; ДСТУ 2867-94 «Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги»; ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації» 8. Виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть. ОБСЯГ РОБІТ № Ч.ч.; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Локальний кошторис 02-01-01 на поточнмй ремонт внутрішніх приміщень. Роздiл 1. Вiкна, двері, перегородки. Знімання засклених віконних рам; м2; 21,5. Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; шт; 8. Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; м2; 9,95. Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; м2; 11,577. Установлення віконних зливів; м; 11,55. Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2; м2; 0,58. На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати; м2; 0,58. Фарбування емалевими сумішами підвіконь з підготовленням поверхні; м2; 0,58. Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах; м2; 10,7. Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином; м2; 13,47. Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою; м2; 13,47. Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2; м2; 13,47. Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці; м2; 13,47. Роздiл 2. Підлоги. Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2; м2; 60,42. Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2; м2; 60,42. Улаштування плінтусів полівінілхлоридних; м; 42,2. Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2; м2; 27,84. Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 27,84. Улаштування плінтусів з плиток керамічних; м; 38,6. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ № з/п; Найменування; Одиниця виміру; Кількість. Саморізи по дереву 1,8х35 мм; шт; 483. Гіпсові в'яжучі Г-3; т; 0,06735. Фарба латексна інтер'єрна; л; 8,49. Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт; т; 0,00000081. Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, товщина 3,5 мм; м2; 61,63. Оліфа комбінована К-2; т; 0,0000238. Папір шліфувальний; м2; 0,22787. Дрантя; кг; 0,1537. Ґрунтовка глибокого проникнення; л; 7,51172. Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм; шт; 0,28397. Емаль; т; 0,0000563. Плінтуси для підлог з пластикату; м; 42,62. З'єднувальні елементи пластикового плінтусу; шт; 24. Саморізи по дереву 1,8х35 мм; шт; 483. Гіпсові в'яжучі Г-3; т; 0,06735. Фарба латексна інтер'єрна; л; 8,49. Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт; т; 0,00000081. Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, товщина 3,5 мм; м2; 61,63. Кутики перфоровані з пластиковою сіткою; м; 13,74. Шпаклівка клейова; т; 0,0002378. Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11; кг; 251,212. Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР; кг; 11,30304. Штукатурка Ферозіт гіпсова 250 30 кг; кг; 646,56. Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт; м3; 0,000643. Плити OSB, товщина 18 мм; м2; 61,63. Вода; м3; 0,122893. Свердла по металу (подовжені), діаметр 5 мм; шт; 0,00101. Шпаклівка мінеральна; кг; 48,49. Герметик силіконовий Ceresit CS 25 SILICOFLEXX прозорий 280 мл; кг; 6,01928. Блоки віконні для громадських будівель з потрійним склінням металопластикові; м2; 21,527. Гвинти самонарізні 3,8х11 мм; шт; 40,7715. Відлив 150 мм; м; 11,97735. Суміш готова Master ® "BASIS" Цементна Армована 25 кг; кг; 1171,6. Блоки дверні металопластикові; м2; 10,7. Плитки керамічні для підлог, розмір 400х400 мм; м2; 32,2954. Турбогвинт 152 мм; шт; 110,89356. Піна монтажна; л; 7,64662. Пластмасові хрестики для укладання плитки; шт; 118,042. 2. 9. Всі транспортні засоби, обладнання та механізми, які будуть залучені до виконання робіт мають бути в справному стані. 10. Усі працівники Учасника, що будуть задіяні до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію, необхідні знання та досвід. 11. Доставка працівників до місця виконання робіт забезпечуються Виконавцем. 12. Пропозиція Учасника повинна враховувати вартість використання обладнання, паливо-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат, згідно з чинним законодавством. 13. Виконавець забезпечує дотримання чистоти та порядку при виконанні робіт та зобов’язаний після виконання робіт привести територію до належного санітарного стану. На підтвердження даної вимоги, Учасник у складі пропозиції повинен надати копію договору з компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття або іншого документа. 14. Під час виконання робіт Виконавець зобов’язаний забезпечити вчасне облаштування ділянки місцевості попереджувальними знаками та показниками. 15. Учасник несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством 16. Підрядник гарантує на надані послуги з поточного ремонту в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, але не менше 12 місяців, в частині якості будівельно-монтажних робіт – протягом 12 місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних робіт. 17. У разі, якщо документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, містять не всі види робіт згідно технічної специфікації або містять змінені обсяги та/або склад робіт, така пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, та відхиляється замовником. 18. Інформація про відповідність запропонованих учасником робіт технічним, якісним і кількісним вимогам предмету закупівлі повинна бути підтверджена шляхом подання в складі тендерної пропозиції наступних документів: 1 ) Договірна ціна 2) Зведений кошторисний розрахунок 3) Локальний кошторис на будівельні роботи 4) Дефектний акт. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 441340,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2024 рік та розрахований на підставі проектно кошторисної документації на Поточний ремонт внутрішнього приміщення ЗДО №5 «Берізка» Ладижинської міської ради по вул. Будівельників, 20 в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області з заміною вікон та проведенням ресурсозберігаючих заходів |